COLEGIUL TEHNIC ,,IOAN  C. ȘTEFĂNESCU”  IAȘI

MODUL 2: Schițe pentru produse vestimentare și accesorii – CLASA a XI a

Calificarea: Tehnician designer vestoimentar

SUPORT DE CURS

Prof. Daniela Odăgeru - Țifui

PROIECTAREA TIPARELOR CLASICE

- Proiectarea tiparelor clasice pentru articole de lenjerie

Pijama pentru bărbăți

Pijamaua este un ansamblu vestimentar care face parte din categoria articolelor de lenjerie de corp, care se poartă noaptea, în timpul somnului. Acest ansamblu vestimentar se compune din bluză şi pantaloni şi, în funcţie de anotimp, se poate confecţiona din ţesături subţiri de bumbac şi tip bumbac, din finet sau diftină, dar pot fi confecţionate şi din tricoturi cu structuri simple, obţinute din aceleaşi categorii de fire.

Pentru pijmalele bărbăteşti se folosesc ţesături uni, sau vopsite în bucată, cu dungi imprimate sau ţesute. Pijamalele confecţionate din ţesături fără desen sunt prevăzute cu garnituri din culori contrastante aplicate la guler, la revere, la buzunare şi la manşete, iar la pijamalele în dungi, garniturile se realizează prin joc de linii.

Pijamaua bărbătească clasică (Figura 1) se compune din: bluză cu formă dreaptă, cu guler şi revere, uşor ajustată pe talie, având două buzunare aplicate în partea inferioară a piepţilor şi un buzunar aplicat pe pieptul stâng, pe direcţia bustului. Piepţii sunt dublaţi la marginea din faţă a bluzei, unde aceasta se încheie cu nasturi şi butoniere. Mânecile sunt lungi, cu manşete şi se compun din cele două părţi cunoscute: faţa şi dosul de mânecă. Pantalonul este lung, cu sau fără manşete, prevăzuţi cu şliţ şi nasturi în partea din faţă, iar pe linia taliei se pot prelucra cu cordon aplicat (betelie) sau cu elastic introdus. Partea inferioară a pantalonului este finisată cu tiv, sau cu manşetă.

Construcţia tiparelor pentru componentele pijamalei pentru bărbaţi se face pentru următoarele dimensiuni principale: IC = 172 cm; Pg = 40 cm;  Pb = 50 cm  şi pentru un asaos de lejeritate Ad = 9 cm.

A. Construcţia tiparului pentru bluza de pijama

I. Calculul dimensiunilor de bază

În lungime:

63,33 cm

În lăţime: Lsp = + 4 =  + 4 = 20,66 cm

Lpt =  + 4 =  + 4 = 20,66 cm.

Pş = Pb + 4 = 54 cm.

Figura 1. Pijama pentru bărbaţi –

vedere generală

2. Trasarea liniilor de bază se realizează prin punctele B, T și L care se stabilesc astfel:

AB = + 12 = + 12 = 24,5 cm.

AT = Lt = 45cm.

AL = Lpr = 80 cm.

Lpr = N

Din punctele stabilite se trasează perpendiculare spre dreapta, care reprezintă liniile de bază în lungime. Pe orizontala din B se fixează punctele B1, B2, B3 şi B4.

BB1 = Lsp +  = 20,66 +  = 23,66 cm.

BB2 = Pb + Ad = 59 cm.

B2B3 = Lpt + = 20,66 +- 1 = 22,66 cm.

Din punctele B1, B2, B3, B4 se trasează perpendiculare care reprezintă liniile de bază în lăţimea cămăşii.

B3B4 =

T2T3 = B2B4 – 1 = 10,33 cm.

Punctul B4 se uneşte cu T3, prelungindu-se linia la partea superioară.

3. Trasarea liniilor de contur:

Răscroiala gâtului şi linia umărului la spate se construiesc astfel:

Aa =;  	aa1 =

A1a2 = 4 cm;		a2a3 = 1 cm.

Partea superioară a piepţilor de bluză se construieşte astfel:

A2G =  = 8 cm.		GG1 = .

Se fixează punctul G1 din care se trasează o perpendiculară:

G1G2 =

Linia de răscroială a gâtului se obţine unind punctul G2 cu punctul G, linie pe care prelungind-o spre dreapta determină marginea reveruluila piepţi:

A3A4 = A1a2 + 0,5		GA5 = a1a3 – 0,5 cm.

Linia de răscroitură a braţului se construieşte după stabilirea punctelor R, R1, b, b1 şi b2,  astfel:

B3R = B3R1 == 6,25 cm.		B1b =

Pentru conturarea liniilor răscroielii mânecii la spate şi la piepţi, se unesc punctele a3, b2, b1, respectiv A5, R, R1, b2 şi b.

Linia laterală a spatelui: T1T4 = 2 cm. 	şi 	L2L3 = 2 cm.

Linia laterală a piepţilor: T1T5 = 1 cm. 	şi 	L2L4 = 3 cm.

La faţa piepţilor, linia taliei şi a tivului se coboară cu 1 cm, astfel: T2T6 = L1L5 = 1 cm.

Rezerva de suprapunere a piepţilor se determină pe linia de simetrie, din punctele G2, T6 şi L5, trasându-se perpendiculare pe linia de simetrie, unde se măsoară lăţimea rezervei de suprapunere:	G2G3 = 4 cm.	şi T6T7 = L5L6 = 5 cm.

Din punctul R1 se coboară o perpendiculară ce reprezintă latura din spate a pensei, iar din punctul t (obţinut la intersecţia cu linia definitivă a taliei) se stabileşte centrul pensei.

tt1 = t1t2 = 1 cm.			t1t3 = 7...9 cm.

Unind R1 cu t şi prelungind cu 9 cm, se fixează punctl t3, care se uneşte cu R1 şi t2 şi cu t, obţinând conturul pensei.

Pentru poziţionarea buzunarului mic se procedează astfel:

B3N = 3 cm.		NN1 =

Prin punctele N şi N1 se trasează perpendiculare:

NN2 = 3 cm; 		N1N3 = 2 cm.

N2N4 = N3N5 = NN1 + 1 =13,5 cm.

Conturul buzunarului mic se obţine unind punctele N2, N3, N4 şi N5. Partea superioară a buzunarului este întărită pe faţă cu o clapă ce formează o garnitură pe buzunar.

N2N6 = 3 cm; 		N3N7 = 5 cm.

Tiparul buzunarului mare:

Prin t3 se trasează o paralelă la linia definitivă a taliei, pe care se măsoară lăţimea deschiderii buzunarului:

t3M = 3 cm.		MM1 =

Prin M şi M1 se trasează paralele la linia A1L2 pe care se măsoară lungimea buzunarului mare.		MM2 = M1M3 = MM1 + 2 = 19,66 cm.

Clapa de întărire:	MM4 = 5 cm; 		M1M5 = 7 cm.

Dublura piepţilor are conturul identic cu al piepţilor, iar în interior se stabileşte astfel:

GO = 3...4 cm; 		L5L7 = 7 cm.

Construcţia tiparului mânecii pentru bluza de pijama:

Construcţia liniilor de bază:

AB = 		BR = 3 cm.		AL = Lm = 63 cm.

RC = 25,75 cm

Lăţimea mânecii: AA1 =

Rezerva de răsfrângere a feţei: BB2 = LL1 = 4 cm.		CC2 = 2,5 cm.

Conturul rezervei de răsfrângere se realizează unind, cu o linie arcuită în interior, punctele B2, C2 şi L1.

Conturul capului de mânecă: 	AA1 =

Pe perpendiculara trasată prin punctul A3 se fixează punctele A4 şi D:

A3A4 = 1 cm.		A4D = 		DD1 = 1 cm.

AA2 =

Se unesc punctele A4 cu A2 şi A2 cu R, din care se ridică perpendiculare pe care se stabilesc punctele:

A2a = ;		A2a1 = ; 	  aa2 = 2,5 cm.		a1a3 = 1 cm.

Conturul capului mânecii se obţine unind punctele B2, R, a2, A2, a3 şi A4 cu o linie arcuită.

Pentru trasarea liniei tivului se unesc punctele: K şi L:

LL2 =

Linia cotului se obţine unind punctele A3, C1 şi L2.

Dosul mânecii se conturează după stabilirea punctului C3.

Linia de răscroitură: BD2 = 	D2D3 = 2,5 cm

Linia cotului la dosul mânecii: C1C4 = 2,5 cm.

Dosul de mânecă se construieşte unind punctele D1, C4 şi L2.

Manşeta se construieşte pe linia cusăturilor interioare şi de cot, astfel:

Lb = L1b1 = L2b2 = 7 cm toleranţa modei

B. Construcţia pantalonului de pijama

I. Calculul dimensiunilor de bază:

Pt = Pb – 4 = 46 cm.

Ps = Pb + 4 = 54 cm.

Lpr =

II. Trasarea liniilor de bază:

AB=+12 =+12 = 25,5 cm.

AL = Lpr = 103 cm.

AC =  + 7 = 51,5 + 7 = 58,5cm.

Din punctele stabililite se trasează liniile de bază în lungimea tiparului.

Dimensionarea tiparului în lăţime se face pe linia şoldului, astfel:
         BB1 =  + 4 =  + 4 = 17,5 cm.

B1B2 = BB1 = 17,5cm.		B2B3 = 4 cm.

B3B4 = 3 cm. (pentru stabilirea liniei şliţului).

III. Trasarea liniilor de contur:

Lăţimea feţei de pantalon pe linia taliei: AA4 = 1 cm.

Lăţimea feţei de pantalon la tiv şi genunchi:

C1C2 = C1C3 = 		L1L2 = L1L3 = C1C2 = 13,5 cm.

Linia interioară a feţei de pantalon se obţine unind punctele B2, C3 şi L3, iar linia laterală unind punctele: A4, C2 şi L2.

Spatele pantalonului se construieşte în acceaşi figură, având linia conturată de ABL2.

Linia taliei şi linia de la spate se construiesc astfel: B2B5 = 10,8 cm. Unind B2 cu A3, se stabileşte punctul A5.

A3A5 = 4 cm.

Linia inferioară a spatelui de pantalon: C3C4 = 5cm; 		L3L4 = 4 cm.

Pentru formarea canalului în care se introduce elasticul, spatele şi faţa pantalonului sunt prevăzuţe cu o rezervă de 3 ... 3,5 cm. Această rezervă se adaugă în prelungirea  părţii superioară, obţinând punctele a, a1, a2 şi a3. La partea inferioară se aplică rezerva necesară tivului sau manşetei.

Tiparele pentru produsele ce compun pijamaua sunt reprezentate grafic în Figura 2.

a. Tipar pentru bluza de pijama			  b. Tipar pentru mânecă

Figura 2. Tipare pentru componentele produsului:

Pijama pentru bărbaţi

c. Tipar pentru pantalon

- Proiectarea tiparelor pentru prodese cu sprijin pe umeri

  - Proiectarea tiparelor pentru produsul: Cămaşă pentru bărbaţi

Cămaşa este un produs nelipsit din garderoba unui bărbat. Ea are o croială elegantă şi este

destinată bărbaţilor de orice vârstă, cu orice conformaţie. Acest produs poate fi purtat în toate anotimpurile, cu diferite ocazii. Produsul poate fi înfrumuseţat sau modernizat prin aplicarea unor garnituri sau prin folosirea unui material mai deosebit, care să confere eleganţă produsului.

Pentru a fi purtată în activităţi zilnice, cămaşa se poate confecţiona din materiale imprimate: cu carouri sau alte figuri geometrice, iar pentru ocazii deosebite se recomandă confecţionarea unei cămăşi din ţesătură uni. De asemenea, ocazia din zi căreia îi este destinat a fi purtat produsul, impune linia de croială a cămăşii pentru bărbaţi.

Cămaşa pentru bărbaţi (Figura 3.) este compusă din următoarele detalii principale: faţă, spate, mâneci şi detalii secundare: guler, manşete şi un buzunar aplicat în partea superioară a pieptului stâng.

a. Aspect faţă 		      b. Aspect spate

Figura 3. Cămaşă pentru bărbaţi – vedere generală

Gulerul este construit dintr-o bucată, dublat cu material de fond şi întărit cu o inserţie la fel ca manşetele.

Cămaşa se încheie în faţă cu nasturi şi butoniere.

Pe umeri, spatele este prevăzut cu o platcă care se dublează cu material de fond.

Dimensiuni principale folosite în proiectarea tiparului sunt: Îc =172 cm şi  PB = 96cm,

Pg = 40cm, iar adaosul de lejeritate este:  Ad = 9 cm.

Spatele este croit cât mai lung şi se montează cu platcă prin încreţirea sau prin formarea de cute care să asigure lejeritata mişcărilor la purtare.

Construcţia tiparului clasic pentru faţa şi spatele cămăşii pentru bărbaţi.

1. Calculul dimensiunilor de bază:

În lungime:

63,33 cm.

În lăţime: Lsp = + 4 =  + 4 = 20 cm.

Lpt =  + 4 =  + 4 = 20 cm.

2. Trasarea liniilor de bază se realizează prin punctele B, T si L care se stabilesc astfel:

AB = + 10 = + 10 = 22cm.

AT = Lt = 45cm.

AL = Lpr - l, unde  l = 4 cm. (lăţimea plătcii la spate)

Lpr = N

AL = 80 – 4 = 76cm.

Din punctele stabilite se trasează perpendiculare spre dreapta care reprezintă liniile de bază în lungime. Pe orizontala din B se fixează punctele B1, B2, B3 şi B4.

BB1 = Lsp +  = 20 +  = 23 cm.

BB2 = Pb +Ad = 57 cm.

B2B3 = Lpt + = 20 +- 1 = 22 cm.

B1B4 =  + 0,5 = 7,5 cm.

Din punctele B1, B2, B3, B4 se trasează perpendiculare care reprezintă liniile de bază în lăţimea cămăşii.

3. Trasarea liniilor de contur:

AA’ = LL’ = 4cm = lăţimea rezervei pentru cută.

Aa =;  	A1a1 = 3 cm;		a1a2 = 1 cm.

Partea superioară a piepţilor de cămaşă se construieşte astfel:

A2G =  = 8 cm.		A2G1=- 2 = 6cm.		B3R == 6 cm.

Se fixează punctele G şi G1 care se unesc cu o linie arcuită obţinându-se linia de răscroire a gâtului.

Linia umărului la piepţi se obţine unind G cu A4;

A3A4 = A1a1 + 1 =  4 cm			A4A5 =  4 cm.

Linia de răscroitură a braţului, unind a2 cu R şi A5 cu o linie tangentă la B1B3.

Rezerva de suprapunere a feţei cămăşii se construieşte astfel:

L1L3 = 2cm.		            G1G2 = L3L4 = 2 cm.

G2G3 = L4L5 = 4…5 cm.		G3G4 = 1 cm.

Se unesc punctele G4, L5 şi G2  cu G4 pentru a se obţine marginea din faţă a piepţilor.

L2L6 = 5cm.		T2T3 = T2T4 = 1,5…2 cm.

Pentru construcţia plătcii la spatele cămăşii se foloseşte acelaşi desen.Verticala din A se prelungeşte pe partea superioară şi se măsoară lăţimea plătcii la spate.

AP = -1 = 11 cm.

Din punctul P se trasează o paralelă la PP’, pe care se măsoară adâncimea şi lăţimea răscroiturilor plătcii.

PP1 = +1 = 6cm;		PP2 = +1 = 9 cm.

Punctele P1 şi P2 se unesc cu o linie arcuită, formând răscroirea gâtului.

A1P3 = a1a2 = 1cm.		A1P4 = -1=7 cm.           P4P5 = A1P3 + 1= 1 + 1 = 2cm.

Construcţia gulerului de cămaşă

Gulerul clasic este format dintr-un singur detaliu unitar care ocupă atăt pelerina căt şi bentiţa. Pg = 40 cm.

AB= +1=21 cm.		AA1 = 1,5cm.                            A1A2 = 6cm.

BB1 = 8…10 cm.                      B1B2 = 3 ... 5 cm.

Linia de îndoire a gulerului se obţine prin unirea punctelor A1, B1, iar în prelungirea acestuia se determină lungimea bentiţei.

Bb = 3cm.			    bb1 = 4cm.			A1A3 = 5cm.

Conturul tiparului se întăreşte, iar linia de simetrie A2A3 se trasează cu o linie punctată.

Construcţia mânecii de cămaşă

Trasarea liniilor de bază:

AB =  = 12 cm.

AL = Lm - lm = 57,3 cm. (Lm = lungimea mânecii, iar lm = lungimea manşetei)

AA1 =  = 24 cm.

Trasarea liniilor de contur:

L1L2 = 8…9 cm;		LL3 = ;		L3L4 =  = 12 cm.

Conturul capului de mânecă este format din două părţi. Partea din faţă a mânecii este conturată de punctele A, O4, O, O5 şi B1, iar spatele mânecii de punctele A, O3 şi B1.

AO =  = 13 cm.                                AO1 = OO2 =  = 6,5 cm.

OO3 = 2 cm;		O1O4 = O2O5 = 1 cm.

La construcţia tiparului pentru manşeta mânecii cămăşii pentru bărbaţi se construieşte folosindu-se dimensiunile:

Lungimea  manşetei = 25…27cm, inclusiv rezerva de cusătură.

Lăţimea manşetei = 7…9 cm, incluzând rezervele ale cusăturii.

AA1 =  26 cm.                                        AB = 8 cm.

Tiparele pentru detaliile produsului: Cămaşă pentru bărbaţi sunt reprezentat grafic în Figura 4.  La fel ca şi la celelalte  produse, tiparele detaliilor cămăşii pentru bărbaţi nu conţin rezerve pentru cusături şi tivuri.

- Tiparul clasic pentru			         		b. Tiparul clasic pentru

faţă şi spate			      				     mânecă

c. Tiparul clasic pentru guler		       c. Tiparul clasic de manşetă

Figura 4. Tipare clasice pentru detaliile produsului: Cămaşă pentru bărbaţi

  - Proiectarea tiparelor pentru produsul: Rochie clasică pentru femei

Rochia clasică este o vestimentaţie  pentru femei, având o linie clasică, simplă, dar care poate fi diversificată în funcţie de forma gulerului, a mânecilor, dar şi de combinarea corsajului rochiei cu fusta (partea inferioară rochiei). În acest sens, rochia poate fi tăiată în talie şi asamblată prin coasere, sau poate fi proiectată şi confecţionată dintr-o bucată, fără a fi cusută pe linia taliei.

Lungimea rochiei poate fi diferită, în funcţie de modă, de conformaţia şi vârsta purtătoarei. Astfel, rochia poate fi scurtă, cu lungime normală (medie) sau model lung.

Rochia clasică poate fi confecţionată dintr-o gamă variată  de materiale textile: ţesături cu diferite contexturi sau tricoturi în diferite structuri, ambele materiale fiind realizate din fire de bumbac, bumbac în amestec cu alte fibre, mătase sau din fire sintetice.

Figura 5. Rochie clasică pentru femei

vedere generală

Alegerea materialelor pentru confecţionarea rochiei este impusă, de asemenea, de vârsta şi conformaţia purtătoarei, de ocazia cu care produsul se poartă şi de anotimp.

Vom adopta un model de rochie clasică, fără tăietură pe linia taliei, fără guler şi cu mânecă scurtă (Figura 5). Partea superioară a rochiei este prevăzută cu un decolteu închis pe gât, sau degajat, decolteu în care se poate prelucra sau nu gulerul (în funcţie de model). Ajustarea pe conformaţie a rochiei se face prin pense la umăr şi pe linia taliei, cât şi în cusăturile laterale. Pensele introduse pe linia taliei în partea superioară a rochiei se continuă cu cele pentru partea inferioară a rochiei, pentru a forma o linie suplă şi elegantă produsului.

Rochia clasică pentru femei se compune din următoarele detalii principale: faţă, spate şi mâneci. Atât faţa cât şi spatele sunt croite dintr-o bucată (pe fir dublu), deci nu sunt prevăzute cu cusătură pe linia lor de simetrie. Mâneca este un model scurt, prevăzut cu tiv interior, sau cu o manşetă aplicată pe faţă.

Eliminarea gulerului impune o finisare corespunzătoare a răscroiturii gâtului. Pentru aceasta se poate folosi un bié interior sau aplicat pe faţă, constituind astfel, o garnitură în jurul gâtului. Păstrarea răscroiturii gâtului în forma iniţială impune formarea unui şliţ în mijlocul spatelui, care să permită îmbrăcarea rochiei pe corp. Şliţul poate fi relizat pentru închidere cu nasture şi butonieră sau prin montarea unui fermoar.

Pentru construirea tiparului clasic pentru detaliile componente ale rochiei se adoptă ca dimensiuni principale: Ic = 174 cm;	Pb = 46 cm şi de la un adaos de lejeritate: Ad = 4 cm.

Construcţia tiparului clasic pentru faţa şi spatele rochiei se realizează parcurgând aceleaşi etape cunoscute:

I. Calculul dimensiunilor de bază:

Lungimea taliei: .

Lungimea şoldului: .

Lungimea braţului: .

Lăţimea spatelui: .

Lăţimea pieptului: .

Semiperimetrul taliei: .

Semiperimetrul şoldului: .

Lungimea produsului: .

II. Trasarea liniilor de bază:

Din punctele B,T, S şi L se trasează linii orizontale, care constituie liniile de bază în lungimea construcţiei.

Dimensionarea tiparului în lăţime se face pe linia bustului (orizontala din B), astfel:

Din punctele obţinute se trasează linii verticale, determinând liniile de bază în lăţimea tiparului.

III. Trasarea liniilor de contur:

Spatele rochiei, la partea superioară:

TT' = SS' = LL' = 2...2,5 cm.

Construcţia răscroielii gâtului şi a liniei umărului la spate:

A1a2 = 2 cm.			a2a3= 1 cm.

Faţa rochiei, la partea superioară este prevăzută cu o pensă de ajustare pe bust, pensă care se introduce în linia umărului, astfel:

A2A3 = Aa + 1 = 7,25 cm.

A2G = A3G1 = aa1 + 1 = 3,06 cm.

Se trasează răscroitura gâtului la faţă şi se uneşte punctul G1 cu punctul A1.

Pensa de bust se prelucrează astfel:

Din punctul B5 se ridică o perpendiculară, obţinîndu-se la intersecţia acesteia cu linia A1G1 punctul P', în funcţie de care se determină, în continuare punctul P.

P'P = 0,5 cm;

Din P1 se trasează un arc de cerc pe care se va determina punctul P2. Acest punct se uneşte cu punctul B5, obţinându-se cea de a doua latură a pensei.

B5P3 = P5P

B3R = 4,5 cm.

Pensa de ajustare a spatelui se determină prin punctele b1, t1, t2 şi t6, puncte obţinute astfel:

Din punctul b se coboară o perpendiculară şi se obţin punctele b şi t5, în funcţie de care se stabilesc, lungimea şi adâncimea pensei:

tt1 = tt2 = 2 cm.

Ajustarea laterală a rochiei pe linia taliei se face astfel:

T2T3 = T2T4= 3,5 cm.

Pensa de ajustarea a feţei de rochie se construieşte prelungind în jos verticala B5P care, la intersecţia cu linia de bază  în lungime trasată din T, va determina obţinerea punctului t3. Lungimea pensei de ajustare a feţei este dată de punctele F şi t6, obţinute astfel:

B5F= 5...6 cm;		t3t4 = t3t5 = 2,5 cm;

Tiparul rochiei se va lăţi pe linia şoldurilor cu 1...2 cm, pentru a asigura lărgimea necesară conformaţiei (rochia neavând tăietură pe linia taliei). Astfel:

S2S3 = S2S4 = 1 ... 2 cm.

Conturul părţii inferioare a rochiei este curpins între liniile de bază ale rochiei, care se pot modifica fie pentru îngustarea, fie pentru lărgirea ei.

L2L3 = L2L4 = 2...5 cm, în funcţie de lărgime.

A5L3=A4L4 = AL

Construcţia tiparului pentru mâneca produsului: rochie clasică pentru femei se execută cuprinzând într-un singur detaliu atât faţa cât şi dosul mânecii.

Pentru construcţie, am adoptat un model de mânecă scurtă, ajustată pe braţ, fără manşetă la terminaţie. Procedeul de lucru este următorul:

I. Trasarea liniilor de bază:

AB = = 14,5 cm.

AA1 = = 18,33 cm.

II. Trasarea liniilor de contur:

BR = = 4,3 cm.	      B1R1= BR + 1 = 5,3 cm.		R1R2 = 2,5 cm.

BB2 = 4 cm.		B1B3 = BB1 – BB2 = 14,33 cm.

Pe linia de lungime, mâneca se îngustează şi se lungeşte cu 1 cm. Astfel:

ll2 = BB2 = 4 cm.			l1l3 = B1B3 = 14,33cm.

l2l4 =l3l5 =1 cm.		            l4l6 =l5l7 =1 cm.

Se unesc punctele B2, l5, apoi B3, l6, obţinându-se liniile interioare ale mânecii.

Prin unirea punctelor l5, l6, printr-o linie arcuită, tangentă la orizontala ll1, se obţine linia terminală a mânecii.

Pentru conturul capului de mânecă se unesc punctele R cu A2 şi A2 cu R2. Din A se duce o perpendiculară pe A2R şi se obţine punctul a, iar din A1 se duce o perpendiculară pe A2R2, obţinând punctul a1.

aa2 = 2,5 cm; 			a1a3 = 1 cm.

Tiparele clasice pentru detaliile rochiei clasice pentru femei este reprezentat grafic în Figura 6.

b. Mânecă scurtă

b. mânecă scurtă

- Faţă şi spate

Figura 6. Tipare pentru detaliile produsului: Rochie clasică pentru femei

- Proiectarea tiparelor pentru produse cu sprijin în talie

  - Proiectarea tiparului de fustă clasică pentru femei

Fusta este un produs vestimentar nelipsit din garderopa unei femei. Acest vestiment îmbracă conformaţia de la talia corpului în jos şi se poartă în combinaţie cu diferite modele de bluze, cămăşi, taioare şi jachete şi, chiar cu pulovere, în funcţie de anotimpul căreia îi este destinat.

În funcţie de modă, silueta şi vârsta purtătoarei, de ocazia şi anotimpul în care fusta se poartă, acest vestiment poate fi confecţionat în diferite variante principale: fusta dreaptă (clasică), fusta încreţită, fusta cloş şi fusta în clini. Fiecare din variantele de fustă amintite pot suferi, la rândul lor, o serie de modificări constructive şi dimensionale impuse, mai ales, de modă şi pot fi îmbogăţite cu diferite categorii de garnituri.

Fusta clasică (Figura 7) are o linie dreaptă şi este ajustată pe talia corpului.

Fusta se compune din două detalii principale: faţa şi spatele şi un detaliu secundar – betelia.

Faţa şi spatele au forme asemănătoare, dar se deosebesc dimensional, faţa fiind mai lată decât spatele cu 1,5 ... 2 cm. Pe linia de simetrie, cele două detalii pot fi prevăzute cu cute duble având  o adâncime de 8 – 10 cm. Atât faţa cât şi spatele pot fi croite pe fir dublu, ele fiind apoi asamblate între ele prin cusături laterale.

Sunt însă şi situaţii în care faţa este croită pe fir dublu (deci este un singur detaliu), iar spatele este croit din 2 părţi componente, unite între ele prin coasere, pe linia de simetrie a spatelui, unde este montat fermoarul care uşurează îmbrăcarea produsului.

Figura 7. Fusta clasică pentru femei

vedere generală

Pentru ajustarea fustei pe talie, detaliile sale sunt prevăzute cu una sau două perechi de pense, numărul acestora fiind determinat de diferenţa dintre perimetrul şoldurilor şi perimetrul taliei, diferenţa care se va repartiza simetric în pense şi în cusăturile laterale.
	Cordonul (betelia) are rolul de fixare a fustei pe talia purtătoarei. El poate fi dublat cu material de bază (dacă produsul este confecţionat dintr-un material mai subţire) sau poate fi întărit cu inserţie neţesută sau din ţesătură. Sunt situaţii în care betelia fustei este înlocuită cu o rejansă care se montează pe interior.

Fusta se poate confecţiona simplu sau poate fi dublată cu o căptuşeală care are rolul de a a mări rezistenţa la purtare şi şifonare a produsului şi de a-i păstra forma în timp.

Modelul de fustă adoptat pentru proiectare este prevăzut cu două perechi de pense la faţă şi o pereche de pense la spate.

Construcţia tiparului se va face pentru următoarele dimensiuni principale: IC = 170 cm,

Pb = 50 cm şi un adaos de lejeritate Ad = 1 cm.

Etapele de lucru sunt aceleaşi ca la priectarea tiparelor pentru produsele cu sprijin pe umeri.

I. Calculul dimensiunilor de bază

Lungimea şoldului:

Lungimea produsului:

Semiperimetrul taliei: Pt = Pb – 12 = 38 cm.

Semiperimetrul şoldului: Ps = Pb + 5 = 55 cm.

II. Trasarea liniilor de bază

AL = Lpr = 65 cm

AS = Ls + 2 = 22 cm

Din punctele stabilite se trasează liniile de bază în lungimea tiparului.

La toate produsele cu sprijin în talie, dimensionarea tiparelor în lăţime se face pe linia şoldurilor.

SS1 = Ps + Ad = 56 cm.

SS2 =

Prin punctele obţinute se trasează liniile de bază în lăţimea tiparelor, linii ce vor intersecta liniile de bază în lungime în punctele: A1 şi A2 (linia taliei), respectiv în L1 şi L2 (linia tivului).

III. Trasarea liniilor de contur

Cambrarea fustei pe talie se realizează prin pense şi cusăturile laterale. Astfel, diferenţa între semiperimetrul şoldului şi semiperimetrul talie va fi repartizată uniform în cusăturile laterale şi perechile de pense stabilite.

D = SS1 – Pt = 56 – 38 = 18 cm – diferenţă (lărgime de ajustat) care se repartizează astfel:

- lateral: 2 x 3,5 cm = 7 cm.

- rezerva de ajustare la spate: r1= 2 x 1,5 = 3 cm.

- rezerva de ajustare la faţă: r2 = 4 x 2 = 8 cm.

Pentru ajustarea laterală a tiparului pe linia taliei se procedează astfel:

A2A3 = 1 cm.		A3A4 = A3A5 = 3,5 cm.

Punctele A4 şi A5 se vor uni, în tipar, cu punctul S2, printr-o linie arcuită, obţinând astfel conturul şoldului.

Ajustarea spatelui:

Pe o perpendiculară trasată în punctul P, se măsoară lungimea pensei:

Adâncimea pensei la spate este determinată astfel:

Pa = Pa1 =

Se uneşte punctul P1 cu a şi a1 obţinând astfel, cele două laturi ale pensei de ajustare a spatelui.

Ajustarea feţei:

Poziţionarea primei pense:

Lungimea primei pense:

Poziţionarea celei de a doua pense a feţei:

Lungimea celei de a doua pense: P4P5 =

Adâncimile celor două pense ale feţei de fustă sunt determinate astfel:

P2a3 = P2a4 = P4a5 = P4a6 =

Conturarea liniei taliei se va face, la spatele fustei, unind prin linie continuă dreaptă punctele A şi P1  şi prin linie arcuită continuă punctele P1 cu A5, iar la faţa de fustă, unind prin linie continuă dreaptă punctele A1 şi P2  şi prin linie arcuită continuă punctele P2 cu P3  şi cu A5.

Conturul părţii inferioare a tiparului pentru fusta dreaptă va consta în trasarea cu linie continuă dreaptă a liniei tivului (de terminaţie a produsului). Acest contur poate fi uşor modificat, în sensul cambrării fustei spre teminaţie, sau pentru evazarea acesteia (creşterea uniformă a lărgimii produsului către terminaţia acestuia).

Betelia fustei se construieşte prin formarea unui dreptunghi cu lungimea egală cu semiperimetrul taliei şi lăţimea egală cu lăţimea beteliei, astfel:

AB = A1B1 = Pt = 38 cm.

AA1 = BB1 = 2...3 cm

Se unesc punctele A1 cu B1 cu linie întreruptă şi se obţine linia care separă dosul beteliei.

Pentru dosul beteliei, dacă acesta este confecţionat tot din material de bază, tiparul beteliei se continuă cu o construcţie care prevede punctele: A2 şi B2, care unite reprezintă marginea dosului de cordon.

A1A2 = B1B2 = AA1 = 2...3 cm.

Cele două părţi construite împreună reprezintă cordonul pe jumătate, ca lungime, care se dublează la croit.

Tiparul fustei şi al beletiei nu cuprind rezerve de coasere şi pentru tiv.

Tiparul feţei şi spatelui de fustă, cât şi tiparul beteliei sunt reprezentate grafic în Figura 8.

b. Tipar pentru betelie

a. Tipar pentru faţă şi spate

Figura 8. Tipar clasic pentru fustă

  - Proiectarea tiparului de pantalon clasic pentru femei

Acest articol vestimentar poate fi confecţionat într-o varietate de modele, în funcţie de vârsta purtătoarei, de conformaţia acesteia, dar şi de ocazia cu care se poartă produsul. Pantalonii se poartă în combinaţie cu diferite bluze: tip maiou, cu sau fără mânecă, sau cu cămăşi şi taioare, întregul ansamblu vestimentar astfel ales conferind lejeritate mişcărilor zilnice ale purtătoarei şi un confort deosebit.

Pantalonii pentru femei sunt produse care se confecţionează din ţesături şi tricoturi în diferite culori şi imprimeuri, având diferite structuri. Anotimpul şi ocazia cu care se poartă produsul vor impune alegerea naturii fibroase a materialelor de bază din care pantalonul se va confecţiona.

Pantalonul este un produs destinat mai ales bărbaţilor dar, în prezent, a devenit o vestimentaţie purtată frecvent de către adolescente şi femei adulte în orice anotimp şi în diferite activităţi zilnice. Întru-cât este un produs comod şi modern, pantalonul este tot mai des întrebuinţat de femei în vestimentaţia lor, femeile fiind, în prezent, la fel de active ca şi bărbaţii în viaţa socială.

Figura 9. Pantalon clasic pentru femei

vedere generală

În funcţie de modă, de destinaţia produsului, de vârsta purtătoarei pantalonii pot fi: clasici, sau tip sport, se pot purta în activităţile zilnice, chiar la serviciu, în sezonul rece al anului şi pot fi lungi, trei sferturi sau scurţi.

Produsul (Figura 9.) este compus din 2 detalii principale: faţă şi spate, dar şi dintr-un detaliu secundar: betelie. Ajustarea în talie a pantalonilor se realizează prin pense (la spate), care pun în valoare supleţea şi  conformaţia corpului purtătoarei. La pantalonii pentru femei nu se aplică, în general, buzunare.

La construcţia tiparului pentru pantaloni se folosesc următoarele dimensiuni principale:

IC = 170 cm şi Pb = 50 cm. şi se vor parcurge etapele cunoscute.

I. Calculul dimensiunilor de bază

Pt = Pb – 12 = 38 cm;

Ps = Pb + 5 = 55 cm;

Ls =

Lpr =

Rezervele pentru pense vor fi repartizate astfel:

- pensa de la faţă are rezerva R1 = 3 cm;

- pensele de la spate (care se elimină în cele mai multe cazuri) R2 = R3 = 3 cm.

- rezerva pentru cusăturile laterale R4 = 5 cm.

II. Trasarea liniilor de bază

Liniile de bază în lungimea tiparului se construiesc astfel:

AB =  + 14 = + 14 = 16,5 + 14 = 27,75 cm.

AL = Lpr = 101 cm.

AC =  +  7 =  + 7 = 47+ 7 = 54cm/5 = 10,8 cm.

Dimensionarea în lăţime a tiparului se face pe linia şoldurilor, astfel:

BB1 =

B1B2 = BB1= 18,75 cm

B2B3 =

B2B4 =

Prin punctele stabilite se trasează liniile de bază în lăţimea tiparului. Verticala prin punctul

B1 reprezintă linia de centru a feţei de pantalon, iar verticala prin punctul B2 reprezintă linia şliţului la faţa pantalonului.

III. Trasarea  liniilor de contur

Faţa şi spatele pantalonului pentru femei se prelungesc în linia laterală cu 1 ... 1,5 cm.

AA’= 1,5 cm.

A2 A’2=0,5 cm.

B3b =  bb1 = .

Lăţimea feţei de pantalon pe linia taliei este în funţie de semiperimetrul taliei (Pt) şi de

pensele formate pe centrul feţei de pantalon.

A1A3 = 3cm = Lc1 (lăţimea pensei de centru)

Lăţimea feţei de pantalon în talie:

A2A4 =  = +3 = 21 cm.

Lăţimea feţei la pantalon  la partea inferioară:

C1C2 = C1C3 =  = 12,5 cm.

L1L2 = L1L3 = C1C3  toleranţa modei = + 1,5 = 14 cm.

Pentru trasarea cusăturii laterale se determină punctul B’, astfel: BB’ = 2 cm.

Unind punctele A4, B’, C2 şi L2 se va obţine linia cusăturii laterale, iar prin unirea punctelor B2, C3 şi L3 se obţine linia cusăturii interioare la detaliul faţă de pantalon.

Tiparul spatelui de pantalon se construieşte pe aceeaşi reţea de linii de bază, astfel:

AA5 =  + 0,8 = 4,6 cm.

Lăţimea spatelui la talie:

A5A6 =   + R = 19 + 11 = 30 cm.

R= R2 + R3 + R4 = 11 cm.

Poziţionarea liniei taliei la spate:  A6A7 = 3 ... 4 cm.

Din punctele A4 şi A5 se ridică perpendiculare care, la intersecţia cu orizontala din A’,

determină punctele A’4 şi A’5. Aceste puncte se unesc cu A1 şi A7 pentru a construi linia taliei celor două detalii ale pantalonului pentru femei.

Pensele la spate:

A5’P= PP1

PP2 = P1P3 =

Pa = Pa1= P1a2 =P1a3 =  =1,25 cm /5 = 0,25 cm.

Partea inferioară a spatelui de pantalon se construieşte astfel:

C2C4 = L2L4 = 2cm.

C3C5 = 3cm.		L3L5 = 2cm.

Definitivarea liniei inferioare: partea din faţă se scurtează, iar la spate se prelungeşte tiparul

pe tocul pantofului, astfel:

L1l = 0,5 cm.		L1l1 = 1 cm.

În tipar sunt cuprinse toate rezervele de cusătură. Trebuie aplicată doar rezerva de tiv.

Betelia pantalonului  se construieşte pe un unghi drept, în care:

AB = A1B1= Pt+7 = 45 cm. (lungimea beteliei);

AA1 = BB1 = 6 cm. (lăţimea beteliei).

Punctele obţinute se unesc şi determină conturul tiparului de betelie cu toate rezervele

pentru cusături.

Tiparul detaliilor pantalonului pentru femei este reprezentat grafic în Figura 10.

b. Tipar pentru betelie

b. Tipar pentru betelie

- Tipar pentru faţă şi spate

Figura 10. Tipar clasic de pantalon pentru femei

  - Proiectarea tiparului de pantalon clasic pentru bărbaţi

Pantalonul clasic pentru bărbaţi (Figura 11) se foloseşte în toate anotimpurile anului şi se confecţionează dintr-o gamă variată de ţesături, atât din punct de vedere al compoziţiei fibroase, cât şi al liniei coloristice. Fiind un produs ce se poate purta în toate anotimpurile, alegerea materialului de bază din care se va confecţiona produsul se va face în funcţie de condiţiile atmosferice specifice anotimpului, de ocazia din zi cu care produsul se poartă. Se preferă ţesături ce au la bază fibre naturale, igienice, confortabile uşor de prelucrat şi de întreţinut.

Detaliile pantalonului pentru bărbaţi sunt: faţa şi spatele – detalii principale, asemănătoare ca formă şi betelia – detaliu secundar.

La confecţionare, feţele pantalonului sunt căptuşite cu ţesătură tip mătase. Pe linia terminală, pantalonul se dublează cu o bandă întăritoare, pentru a fi mai rezistent.

Ajustarea spatelui pe şolduri se face printr-o pereche de pense, montate în interiorul tiparului.

Construcţia tiparului de pantalon pentru bărbaţi se va face pentru pentru un model drept, prevăzut cu o pensă exterioară la partea din faţă şi o pensă de ajustare la spatele pantalonului.

Figura 11.

Pantalon clasic pentru bărbaţi

vedere generală

Proiectarea tiparului de pantalon pentru bărbaţi se face

pentru următoarele dimensiuni principale: Îc=174 cm şi  Pb = 50cm.

Etapele parcurse la proiectarea unui tipar sunt cele cunoscute:

I. Calculul dimensiunilor de bază:

Pt = Pb – 4 = 46 cm.

Ps = Pb + 4 = 54 cm.

Lpr =

II. Trasarea liniilor de bază:

AB=+12,5=+12,5 = 26cm.

AL = Lpr = 104,2 cm.

AC =  + 7 = 52,1 + 7 = 59,1cm.

Din punctele stabililite se trasează liniile de bază în lungimea tiparului. Dimensionarea tiparului în lăţime se face pe linia şoldului, astfel:
         BB1 =  + 4 =  + 4 = 17,5 cm.

B1B2 = BB1 = 17,5cm.

B2B3 = +0,8 = 5,4 + 0,8 = 6,2 cm.

B2B4 === 10,8 cm.

III. Trasarea liniilor de contur:

A2΄A2 = 0,5cm.

B3b = bb1== = 3,1 cm.

Lăţimea feţei de pantalon pe linia taliei:

A2A4 = + LC1 =  + 3,5  =  23 + 3,5 = 26,5 cm.

LC1 = lăţimea pensei de centru = 3,5 cm.

A1A3 = LC1 = 3,5cm.

Lăţimea feţei de pantalon la partea inferioară:

C1C2 = C1C3 = = = 12,5cm.

L1L2 = L1L3 = C1C2  ±  toleranţa modei = 15cm.

Spatele pantalonului:

AA5 =+0,8 = 4,6 + 0,8 = 5,4 cm.

C2C4 = L2L4 = 2cm.

Linia interioară:

C3C5 = 3cm.			L3L5 = 2cm.

Lăţimea spatelui: A5A6 =  + R

R = R1 + R2 = 8 cm, în care:

R1= rezervă pentru pensă = 3 cm.

R2= rezervă pentru cusături = 5cm.

A5A6 = + 8 = 31 cm.

Linia cusături la spate:  A6A7 =  3,5cm.

Pensa spatelui:

A5P΄= +1 =  + 1 = 11,8cm.

Poziţia pensei:   P΄P = 1cm.

PP1== = 10,8 cm.

Adâncimea pensei:  Pa = Pa1 = = 1,5cm.

Definitivarea liniei inferioare: partea din faţă se scurtează şi cea din spate se prelungeşte pe tocul încălţămintei.

L1l = 0,5cm.			L1l1= 1cm.

Punctele l1 şi l se unesc cu punctele din cusătura laterală şi interioară conturând astfel terminaţia pantalonului.

În tipar sunt cuprinse toate rezervele de cusătură. Trebuie aplicată doar rezerva de tiv.

Betelia se construieşte pornind dintr-un unghi drept:

AB = Pt + 7 = 53 cm.		AA1= BB1 = 6 cm.

Se unesc punctele obţinute conturând tiparul beteliei, ce cuprinde toate rezervele de cusături.

Tiparul clasic al detaliilor pantalonului pentru bărbaţi este reprezentat grafic în

Figura 12..

b. Tipar pentru betelie

a. Tipar pentru faţă şi spate

Figura 12. Tipar clasic de pantalon pentru bărbaţi